Aktiv ensretter.

I timebox 9 konkluderede vi, at der skulle monteres nye MOSFETS med en lavere intern modstand og/eller påmonteres en heatsink på PCB printet Vi indkøbte derfor følgende MOSFETS

- OptiMOSTM5 Power-transistor

  - Max drain strøm: 100 A.

  - Max drain-source spænding: 100 V.

  - RDS(on): 3.9 mΩ.

  - RthJA: 62 C/W

Disse MOSFET transistorer blev monteret på PCB printet, hvorefter samme testprocedure som tidligere blev gennemført.

Testen resulterede dog i en defekt transistor.

Figur 16 - Defekt transistor. Markeret med rød firkant.

Årsagen til defekten var på daværende tidpunkt uafklaret, hvorfor det blev besluttet at måle gate spændingerne på samtlige transistorer i forhold til stel, da vi havde en mistanke om, at der var ubalance i kredsløbet. Ubalance kunne muligvis være årsagen til defekten af den ene transistor.

Figur 17 viser målingen af gate spændingen på de tre transistorer, der håndterer den positive del af inputtet. Hvis kredsløbet fungerede korrekt, skulle der gerne være samme spændingsniveau på samtlige gates.

Figur 17 - Gatespænding. Grøn: fase 1+, blå: fase 2+, gul: fase 3+, rød: Vout

Her ses, at gate spændingerne ikke har samme niveau. Peak værdier varierer mellem 9.4 V (fase 1), 12.8 V (fase 2) og 16.0 V (fase 3).

På baggrund af denne måling, og da vi ikke havde mere tid til rådighed, var vi desværre nødsaget til at stoppe udviklingen af den aktive ensretter.